### 义乌市中心医院关于门禁系统采购及安装项目的推介论证会公告

根据义乌市中心医院门禁系统采购及安装项目紧急采购需求,对该项目进行供应商推介论证会，欢迎合格的供应商积极报名参加。

一、招标项目概况 ：门禁系统采购及安装项目

二、采购需求一览表：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 预算金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门禁系统采购及安装项目 | 1批 | 195000元 | 为最高限价，详细要求见采购需求 |

三、采购内容及主要技术参数、性能要求

| （一）技术要求 |  |
| --- | --- |
| 1 | 1、人脸识别门禁读卡器40套 1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.2-3m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持6000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持6000张卡片，50000条记录； 3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡序列号/内容、身份证序列号； 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）；基线支持标准韦根34/26； 5、视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264； 6、输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1； 7、输出接口：电锁*1个，报警输出*1个； 8、工作电压： DC 12V/2A，不自带电源； 9、使用环境：室内外环境，室外使用必须搭配遮阳罩； 10、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装； 11、产品尺寸：239mm*116.5mm*33mm； 12、工作温度：-30~65℃。 2、双门磁力锁40套（含磁力锁支架） 磁力锁/上锁时NO输出 开锁时NC输出/最大拉力280kg*2静态直线拉力 锁体长480x宽48.5x厚26.5(mm)/吸板180x38x11mm延时不可调/适用于木门、玻璃门、金属门、防火门 输入电压：DC12V或DC24V 工作电流：12V/500mA x2 ;24V/250mAx2 功耗：12W 3、电源40个 4、六类网线4000米 5、电源线4000米 6、PVC管2000米（DN25） 7、出门按钮（86型）40个 |
| （二）其他要求(如服务、质保期等） |  |
| 2 | 1.质保期至少3年，提供系统维护、系统管理、技术支持、软件免费升级等 2.★中标人须保证与医院现有门禁系统相连接，接口改造费用由中标方负责 |

1、以上数量为估计量，最终实际采购量以采购人安装需要量为准。

2、付款方式：货到安装完毕,采购人组织专业人员按照国家及行业质量验收标准进行验收，验收合格后90日内付合同总款的95%，质保期满后无质量问题的付清余款5%(不计息)。

★3、交货及安装时间：2021年11月10日前交货并安装完毕，安装地点：具体安装位置由信息科确认。

4、“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款，否则将导致废标。

四、论证资料提交要求

1.技术响应材料

（1）法定代表人授权委托书（见附件）；

（2）营业执照复印件；

（3）产品出厂标准、相关检测报告；

（4）售后服务承诺情况，服务网点的布置情况；

（5）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务等方面的优惠；

（6）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

2.商务响应材料：商务报价表（见附件）

3.技术与商务响应材料分开包装，技术响应材料一式三份，并密封盖章。

五、报名截止时间：

按技术标和商务标分开装订密封，密封袋封面处注明投标公司、联系人、联系方式、技术标、商务标，并在封标处盖章。请将相关材料在2021年11月1日17时前邮寄至义乌市中心医院行政楼105室采购招标中心，联系人盛老师，0579-85208030。

六、论证时间：

本项目论证时间：2021年11月2日9时。如有时间调整，根据报名情况电话通知。

义乌市中心医院

2021年10月27日

附件

1、法定代表人授权委托书

致：________________（招标代理机构名称） ：

我__________（姓名）系__________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加

项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

2、投标人情况介绍；（如公司简介、技术力量、企业优势、既往业绩、服务网点布置、售后服务承诺、产品检测报告等情况）；

3.报价一览表

投标人名称（盖章）：

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 大写： 。 （小写： 。） |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上报价“报价明细表”和“投标总价”相一致。

3、投标报价包括货物价款、附件、备品备件、途中运输费、装卸费、安装费、以及劳务、工具、管理、（劳动、社会、医疗、安全）保险、利润、税金、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标人的报价如有缺漏项，也将被视为投标优惠，已包含在总价范围内。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：                             日期：    年   月   日